UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE KIT DE PRACTICAS ITERACTIVAS DE REDES

Título	: Diseño y elaboración de un kit de prácticas interactivas de redes con Cisco Packet Tracer

Autor(es)			: Huaman Cardenas, Daniel Enrique

Código				: 0020210511

Asesor(es)			: Dr. Marchand Niño, William Rogelio

Area de Practicas		: Laboratorio de Redes y Seguridad

Tingo María – Perú

Febrero – 2026

Contenido

REDES Y CONECTIVIDAD NIVEL I	3

ACTIVIDAD 1 Topologías básicas y componentes de red	3

ACTIVIDAD 2 Capa física, medios y modos de transmisión	4

ACTIVIDAD 3 Conmutación, MAC y ARP	5

ACTIVIDAD 4 VLAN y enlaces troncales	6

ACTIVIDAD 5 Direccionamiento IPv4 y VLSM	9

ACTIVIDAD 6 Enrutamiento estático y rutas flotantes	9

ACTIVIDAD 7 Enrutamiento dinámico con RIP v1 y RIP v2	12

ACTIVIDAD 8 Enrutamiento dinámico con OSPFv2	14

ACTIVIDAD 9 Servicios de red en la capa de aplicación	17

ACTIVIDAD 10 Acceso remoto y seguridad basica	19

REDE Y CONECTIVIDAD NIVEL II	25

ACTIVIDAD 1 Agregación de enlaces (EtherChannel)	25

ACTIVIDAD 2 Direccionamiento IPv6	27

ACTIVIDAD 3 Redundancia de Gateway (HSRP)	28

ACTIVIDAD 4 Virtualización de Red e InterVlan	30

ACTIVIDAD 5 VPN sitio a sitio	33

ACTIVIDAD 6 ACL estándar y extendida	35

ACTIVIDAD 7 Firewall y Proxy	39

ACTIVIDAD 8 Monitorización SNMP y Syslog	42

ACTIVIDAD 9 NAT Y PAT	45

ACTIVIDAD 10 Diseño y configuración SDN	48

# REDES Y CONECTIVIDAD NIVEL I

## ACTIVIDAD 1 Topologías básicas y componentes de red

Las topologías y los componentes de red son elementos fundamentales en el diseño y funcionamiento de una red informática. La topología de red se refiere a la forma en que los dispositivos están organizados y conectados entre sí, pudiendo ser física o lógica; entre las más comunes se encuentran la topología en bus, estrella, anillo, malla y árbol, cada una con diferentes características de rendimiento, escalabilidad y tolerancia a fallos. Por otro lado, los componentes de red son los dispositivos y medios que permiten la comunicación entre equipos, como routers, switches, hubs, puntos de acceso, servidores, tarjetas de red (NIC)

Cableado:

En la parte inferior izquierda seleccionamos Connections y con Copper Straight-Through realizamos la conexión de las PCs con el switch haciendo click en la PC luego seleccionamos la interfaz fastethernet 0 y luego click en el switch y seleccionamos la interfaz.

PCA fa/0 ---------- Switch f0/1

PCB fa/0 ---------- Switch f0/2

PCC fa/0 ---------- Switch f0/3

PCD fa/0 ---------- Switch f0/4

Configurar dirección de las PCs:

Luego para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4y su mascara correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Pruebas:

Ahora con la herramienta de cisco add simple PDU realizaremos pings entre las PCs y obtener un resultado successful.

## ACTIVIDAD 2 Capa física, medios y modos de transmisión

La capa física es la primera capa del modelo OSI Model y se encarga de la transmisión de los bits a través del medio físico, definiendo las características eléctricas, mecánicas y funcionales necesarias para establecer, mantener y finalizar la conexión entre dispositivos de red. Esta capa especifica aspectos como el tipo de cables, conectores, voltajes, velocidad de transmisión y la forma en que los datos se representan en señales.

Los medios de transmisión son los canales por los cuales viaja la información, pudiendo ser guiados como el cable de par trenzado, cable coaxial y fibra óptica, o no guiados como las señales inalámbricas utilizadas en redes Wi-Fi.

Asimismo, los modos de transmisión describen la dirección en la que fluye la información entre dispositivos, pudiendo ser simplex (transmisión en un solo sentido), half-duplex (transmisión en ambos sentidos, pero no simultáneamente) y full-duplex (transmisión simultánea en ambos sentidos), lo que influye directamente en el rendimiento y eficiencia de la comunicación en la red.

Direccionamiento y modo:

Para configurar la dirección en las interfaces entramos en el Router luego la sección CLI y en la línea de comando ingresamos a modo privilegiado y luego a modo configuración global.

enable

conf t

en este modo podemos configurar la dirección ingresando a la interfaz e ingresamos la ipv4 y la máscara seguidamente cambiamos el puerto a duplex full (solo para las conexiones Copper Straight-Through) y finalmente encendemos la interfaz:

interface f0/0

ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex full

no shu

ex

así para las interfaces de la tabla:

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| Router_A | se3/0 | 10.10.11.1 | 255.255.255.0 |
|  | se2/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.0 |
|  | f0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| Router_B | se2/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.0 |
|  | fa4/0 | 10.10.12.1 | 255.255.255.0 |
| Router_C | se3/0 | 10.10.11.2 | 255.255.255.0 |
|  | fa4/0 | 10.10.12.2 | 255.255.255.0 |

Luego para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4, mascara y gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología. Para cambiar a full dúplex en modo se debe ingresar a la sección config y en la interfaz la opción dúplex marcar full duplex.

Pruebas

- Verificar mejora en la transmisión con pings en modo de simulación

## ACTIVIDAD 3 Conmutación, MAC y ARP

La conmutación es el proceso mediante el cual un switch recibe, analiza y envía tramas de datos hacia el puerto correcto dentro de una red local, permitiendo una comunicación eficiente entre los dispositivos conectados. Este proceso se basa en la dirección MAC, que es un identificador físico único asignado a cada tarjeta de red o interfaz de un dispositivo, y que permite a los switches identificar el origen y destino de las tramas dentro de la red. Para poder comunicarse dentro de una red IP, se utiliza el Address Resolution Protocol (ARP), un protocolo que se encarga de relacionar una dirección IP con su correspondiente dirección MAC, enviando solicitudes en la red para descubrir qué dispositivo posee una determinada IP y así obtener su dirección física. Gracias a la interacción entre la conmutación, las direcciones MAC y ARP, los dispositivos pueden localizarse y comunicarse correctamente dentro de una red local, optimizando el envío de datos y reduciendo el tráfico innecesario.

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4y su mascara correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Tabla MAC:

Para generar información en la tabla MAC de los switchs generaremos trafico para ello realizaremos pings de PC_A a las otras PCs y así para cada PC.

Luego verificamos la tabla MAC de cada switch, para ello ingresaremos al switch en CLI y luego ingresamos a modo privilegiado con enable y luego aplicamos el siguiente comando:

show mac address-table

Con ello podremos visualizar la siguiente información:

VLAN → VLAN a la que pertenece la MAC.

MAC Address → Dirección MAC del dispositivo conectado.

Type → Tipo de entrada (dinámica o estática).

Ports → Puerto del switch donde se aprendió la MAC.

Proceso ARP:

Para ver el proceso ARP realizaremos en modo simulación y en edit filthers mostrar solo ARP, realizamos un ping entre 2 Pc y se podrá visualizar la siguiente secuencia:

- PC quiere comunicarse con una IP.

- Envía ARP Request (broadcast).

- El switch difunde la solicitud.

- El equipo con esa IP responde con ARP Reply (unicast).

- Se guarda la relación IP ↔ MAC.

- Empieza la comunicación normal.

## ACTIVIDAD 4 VLAN y enlaces troncales

Las VLAN (Virtual Local Area Network) son una tecnología que permite dividir una red física en varias redes lógicas independientes dentro de un mismo switch, con el objetivo de mejorar la organización, seguridad y administración del tráfico de red. Mediante las VLAN se pueden separar diferentes grupos de dispositivos, por ejemplo, departamentos de una empresa evitando que el tráfico de una red interfiera con otra. Para permitir la comunicación de múltiples VLAN entre switches se utilizan los enlaces troncales, los cuales transportan tráfico de varias VLAN a través de un único enlace físico mediante el etiquetado de las tramas, comúnmente utilizando el estándar IEEE 802.1Q. Gracias a este etiquetado, los switches pueden identificar a qué VLAN pertenece cada trama y enviarla correctamente dentro de la red, permitiendo una administración más eficiente y flexible de la infraestructura de red.

Creación de Vlans y configuración de switch multilayer:

Primeramente, dentro de Multilayer Switch en la sección CLI ingresamos en modo configuración global y creamos las vlans necesarios e ingresamos sus nombres:

enable

conf t

vlan 10

name USUARIOS

vlan 20

name PERSONAL

vlan 99

name NATIVA

ex

Esto mismo creamos para los switches A, B, C y D. Ahora en el Multilayer Switch en configuración global ingresamos el comando “ip routing” para que el switch funcione como enrutador, ahora podremos ingresar la dirección de red para las vlans con la siguiente secuencia:

interface vlan 10

ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

no shu

ex

interface Vlan20

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shu

Enlace Troncal vlan NATIVA:

Para configurar enlace troncal en las interfaces a la VLAN 99 NATIVA realizamos las siguientes configuraciones en modo global:

En Multilayer Switch:

Ingresamos a la interfaz que conecta con los demás swicth y cambiamos el encapsulamiento automático y aplicamos el enlace troncal:

int f0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

ex

En switch_A:

Utilizando la función “range” podremos modificar mas de una interfaz, para el caso las interfaces f0/4 y f0/5 y aplicamos el enlace troncal:

interface range f0/4-5

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

ex

En switch_B

Utilizando la función “range” podremos modificar más de una interfaz, para el caso las interfaces f0/1, f0/4 y f0/5 y aplicamos el enlace troncal:

interface f0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

ex

interface range f0/4-5

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

ex

En switch_C:

Utilizando la función “range” podremos modificar más de una interfaz, para el caso las interfaces f0/5 y f0/6 y aplicamos el enlace troncal:

interface range f0/5-6

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

ex

En switch_D:

Utilizando la función “range” podremos modificar más de una interfaz, para el caso las interfaces f0/4 y f0/5 y aplicamos el enlace troncal:

interface range f0/4-5

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

CONFIGURAR INTERFACES PARA LAS VLANS

En switch_A configuración global con la función range para configurar las interfaces que pertenecen a la vlan 10 USUARIOS:

interface range FastEthernet0/1-3

switchport mode access

switchport access vlan 10

Ahora en switch_D realizamos lo mismo, pero para configurar las interfaces que pertenecen a la vlan 20 PERSONAL:

interface range FastEthernet0/1-3

switchport mode access

switchport access vlan 20

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Pruebas:

- Podremos visualizar las vlans creadas en el switch en modo privilegiado con “show vlan brief”

- Prodemos visualizar los enlaces troncales en el switch en modo privilegiado con “show interface trunk”

## ACTIVIDAD 5 Direccionamiento IPv4 y VLSM

Variable Length Subnet Masking (VLSM), que consiste en dividir una red en subredes de diferentes tamaños utilizando máscaras de subred variables según la cantidad de hosts que se necesiten en cada segmento. Gracias a VLSM es posible aprovechar mejor el espacio de direcciones IPv4, evitar el desperdicio de direcciones y diseñar redes más eficientes y escalables, especialmente en infraestructuras donde existen múltiples subredes con diferentes necesidades de dispositivos.

Direccionamiento sub LANs:

Dentro de R-CORE-LANs en CLI modo configuración global configurar las interfaces y encenderlas en función a la tabla:

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R-CORE-LANs | g0/1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.192 |
|  | g0/2 | 192.168.0.65 | 255.255.255.224 |

Con esto las LANs aprovecharan mejor el espacio evitando el desperdicio de direcciones.

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Pruebas:

Realizar pruebas de conectividad entres los hosts de las LANs

## ACTIVIDAD 6 Enrutamiento estático y rutas flotantes

El enrutamiento estático es un método de configuración de redes en el que el administrador define manualmente las rutas que debe seguir un router para enviar los paquetes hacia redes de destino específicas, lo que permite un mayor control sobre el tráfico de red y reduce el uso de recursos del dispositivo, ya que no requiere el intercambio automático de información de rutas como ocurre con los protocolos dinámicos.

Dentro de este tipo de configuración también se utilizan las rutas flotantes, que son rutas estáticas configuradas con una distancia administrativa mayor que la ruta principal, de modo que permanecen inactivas y solo se utilizan como respaldo cuando la ruta principal falla o deja de estar disponible. De esta manera, las rutas flotantes proporcionan redundancia y continuidad en la comunicación de la red, asegurando que el tráfico pueda seguir llegando a su destino a través de un camino alternativo cuando se produce una interrupción en la ruta principal.

Direccionamiento:

En función a la tabla configuramos y encendemos las interfaces dentro de los routers en CLI en modo configuración global:

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R-CORE-CONTROL | g0/1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.34 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-ADMIN | g0/2 | 172.16.0.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |
|  | g0/1 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.21 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.18 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-SOPORTE | g0/2 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |
|  | g0/0 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |
|  | g0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.26 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.29 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-FL_A | se0/0/0 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.17 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-FL_B | se0/0/0 | 10.10.10.22 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.25 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-FL_C | se0/0/0 | 10.10.10.30 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.33 | 255.255.255.252 |

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Enrutamiento Estatico:

En R-CORE-CONTROL:

En configuración global definiremos las rutas estáticas para conocer las LAN ADMIN Y LAN SOPORTE para lo cual tenemos que definir la ip de la red, mascara de red y dirección del siguiente salto por lo cual aplicaremos los siguientes comandos:

ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.10.10.2

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.6

En R-CORE-ADMIN:

En configuración global definiremos las rutas estáticas de la misma forma para conocer las LAN CONTROL Y LAN SOPORTE:

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.1

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.10

En CORE-SOPORTE:

En configuración global definiremos las rutas estáticas de la misma forma para conocer las LAN CONTROL Y LAN ADMIN:

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.5

ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.10.10.9

RUTAS FLOTANTES:

En R-CORE-CONTROL:

En configuración global para definir una ruta flotante como respaldo se define la ip de la red, mascara de red, interfaz de salida y valor de distancia administrativa.

ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 10

En R-CORE-FL-A:

En configuración global definimos rutas estáticas para las LANS que usan esa ruta como respaldo

ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.10.10.18

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.13

En R-CORE-ADMIN:

En configuración global definimos la ruta flotante de la misma forma.

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 10

En R-CORE-FL-B:

En configuración global definimos rutas estáticas para las LANS que usan esa ruta como respaldo.

ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.10.10.21

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.26

En R-CORE-SOPORTE:

En configuración global definimos la ruta flotante de la misma forma.

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 10

ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 10

En R-CORE-FL-C:

En configuración global definimos rutas estáticas para las LANS que usan esa ruta como respaldo.

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.29

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.34

Pruebas:

- En modo privilegiado verificar la tabla de enrutamiento de los routers con “show ip route”:

- Verificar rutas flotantes

- Realizar pings entre los hosts de las LANs

## ACTIVIDAD 7 Enrutamiento dinámico con RIP v1 y RIP v2

El enrutamiento dinámico permite que los routers intercambien automáticamente información sobre las redes disponibles para construir y actualizar sus tablas de enrutamiento sin intervención manual del administrador.

Uno de los protocolos más conocidos es Routing Information Protocol en sus versiones RIP v1 y RIP v2, que utilizan el número de saltos (hop count) como métrica para determinar la mejor ruta hacia una red de destino.

RIP v1 es un protocolo classful, lo que significa que no envía información de la máscara de subred en sus actualizaciones y por ello no soporta VLSM ni CIDR, además de utilizar difusión (broadcast) para enviar sus actualizaciones de enrutamiento.

En cambio, RIP v2 es un protocolo classless que sí incluye la máscara de subred en sus mensajes, permite el uso de VLSM, utiliza multidifusión (multicast) para enviar actualizaciones y ofrece mejoras como autenticación, lo que lo hace más flexible y eficiente para redes más complejas.

Direccionamiento:

En función a la tabla configuramos y encendemos las interfaces dentro de los routers en CLI en modo configuración global:

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R-ASBR-BGP-A | g0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/2 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 |
| R-ASBR-BGP-B | g0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 |
| R-EDGE-ISP | g0/1 | 172.16.0.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/2 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
| R-ASBR-BGP-C | g0/1 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/2 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Enrutamiento Dinámico RIPv1 y RIPv2:

EN R-ASBR-BGP-A:

En configuración global para aplicar enrutamiento dinámico RIP v1 tenemos que activar el protocolo y luego definir las redes:

router rip

network 10.0.0.0

network 192.168.0.0

network 192.168.1.0

EN R-ASBR-BGP-C:

En configuración global para aplicar enrutamiento dinámico RIP v1 tenemos que activar el protocolo y luego definir las redes:

router rip

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

EN R-EDGE-ISP:

En configuración global para aplicar enrutamiento dinámico RIP v2 tenemos que activar el protocolo, definir la versión y luego definir las redes:

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

EN R-ASBR-BGP-B:

En configuración global para aplicar enrutamiento dinámico RIP v1 tenemos que activar el protocolo y luego definir las redes:

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

Pruebas:

- Verificar la configuración correcta del enrutamiento dinámico en la tabla de enrutamiento con “show ip route” en modo privilegiado

- Conectividad entre las PCs de la misma versión de RIP

## ACTIVIDAD 8 Enrutamiento dinámico con OSPFv2

El enrutamiento dinámico con Open Shortest Path First versión 2 (OSPFv2) es un protocolo de enrutamiento interior de tipo link-state utilizado en redes IPv4 que permite a los routers intercambiar información sobre el estado de sus enlaces para construir una base de datos de topología de la red y calcular la mejor ruta hacia cada destino mediante el algoritmo de camino más corto (SPF). A diferencia de protocolos como RIP, OSPFv2 utiliza el costo como métrica basada generalmente en el ancho de banda del enlace, lo que permite seleccionar rutas más eficientes. Además, soporta VLSM, utiliza multicast para enviar actualizaciones, converge más rápidamente y organiza la red en áreas para mejorar la escalabilidad y reducir el tráfico de enrutamiento, lo que lo convierte en un protocolo muy utilizado en redes empresariales y de gran tamaño.

Direccionamiento:

En función a la tabla configuramos y encendemos las interfaces dentro de los routers en CLI en modo configuración global:

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask | id router |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABR_Core_Backbone | g0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 1.1.1.1 |
|  | g0/2 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 |  |
| ABR_Area1_Border | g0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | 3.3.3.3 |
|  | g0/2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 |  |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |  |
| ABR_Area2_Border | g0/1 | 172.16.0.1 | 255.255.255.0 | 2.2.2.2 |
|  | g0/2 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |  |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |  |
| DR_Internal_Area0 | g0/0 | 10.10.10.17 | 255.255.255.252 | 4.4.4.4 |
|  | g0/1 | 10.10.10.30 | 255.255.255.252 |  |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |  |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 |  |
| R-CORE-A | g0/0 | 10.10.10.18 | 255.255.255.252 | 5.5.5.5 |
|  | g0/1 | 10.10.10.21 | 255.255.255.252 |  |
| R-CORE-B | g0/1 | 10.10.10.29 | 255.255.255.252 | 6.6.6.6 |
|  | g0/2 | 10.10.10.26 | 255.255.255.252 |  |
| R-CORE-C | g0/1 | 10.10.10.22 | 255.255.255.252 | 7.7.7.7 |
|  | g0/2 | 10.10.10.25 | 255.255.255.252 |  |

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Enrutamiento Dinámico OSPFv2:

Para aplicar enrutamiento dinámico OSPFv2 dentro de los routers en configuración global necesitamos activar el protocolo ingresar el numero del proceso el cual será el mismo para todos, definir la id del router, definir las redes conectadas directamente al mediante la wildcard y el número de area que dependerá de la LAN.

En ABR_Core_Backbone:

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

En ABR_Area2_Border:

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 1

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

En ABR_Area1_Border:

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 2

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 2

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

En DR_Internal_Area0:

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 3

network 10.10.10.28 0.0.0.3 area 3

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

En R-CORE-A:

router ospf 10

router-id 5.5.5.5

network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 3

network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 3

En R-CORE-C:

router ospf 10

router-id 6.6.6.6

network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 3

network 10.10.10.24 0.0.0.3 area 3

En R-CORE-B:

router ospf 10

router-id 7.7.7.7

network 10.10.10.24 0.0.0.3 area 3

network 10.10.10.28 0.0.0.3 area 3

Pruebas:

- Verificar la configuración correcta del enrutamiento dinámico en la tabla de enrutamiento con “show ip route” en modo privilegiado.

- Definición de áreas correctamente

- Conectividad entre las PCs de las LANs

## ACTIVIDAD 9 Servicios de red en la capa de aplicación

Los servicios de red en la capa de aplicación corresponden a aquellos que permiten la interacción directa entre las aplicaciones del usuario y la red, proporcionando funcionalidades esenciales para el intercambio de información y el acceso a recursos. Esta capa, ubicada en la parte superior del modelo OSI Model, incluye protocolos como HTTP y HTTPS para la navegación web, FTP para la transferencia de archivos, SMTP, POP3 e IMAP para el correo electrónico, y DNS para la resolución de nombres de dominio a direcciones IP. Estos servicios facilitan tareas cotidianas como acceder a páginas web, enviar correos electrónicos, compartir archivos y conectarse a servidores, actuando como intermediarios entre el usuario y las capas inferiores de la red para garantizar una comunicación eficiente y estructurada.

Configuración de routers:

Para R-ASBR-BGP:

Configuramos y encendemos las interfaces g0/1 y la se0/0/0 con ipv4 y mascara correspondiente:

enable

conf t

int g0/1

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

no shu

ex

int se0/0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

no shu

ex

Ahora configuraremos enrutamiento dinámico RIPv2:

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

Para R-EDGE-ISP:

Configuramos y encendemos las interfaces g0/1 y la se0/0/0 con ipv4 y mascara correspondiente:

enable

conf t

int g0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shu

ex

int se0/0/0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

no shu

ex

Ahora configuraremos enrutamiento dinámico RIPv2:

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 192.168.1.0

Direccionamiento Servidores:

Comenzamos ingresando la dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente a la topología en los servidores en la sección desktop y luego ip configuration.

- Servidor DHCP: Ingresamos a la sección de Services luego al apartado DHCP y configuramos 2 pool y habilitamos el servicio de off a on

| Parámetros | Configuración |
| --- | --- |
| Pool name | serverPool |
| Default Gateway | 172.16.0.1 |
| DNS server | 192.168.1.253 |
| Star IP Address | 172.16.0.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| N° usuarios | 50 |

| Parámetros | Configuración |
| --- | --- |
| Pool name | LAN 2 |
| Default Gateway | 192.168.1.1 |
| DNS server | 192.168.1.253 |
| Star IP Address | 192.168.1.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| N° usuarios | 50 |

Para que la LAN 2 pueda obtener servicio DHCP dentro del R-EDGE-ISP ingresaremos ala interfaz g0/1 y pondremos el comando que nos ayudara a obtener direccionamiento dinámicamente:

int g0/1

ip helper-address 172.16.0.254

ex

Ahora Para todas las PCs ingresamos a desktop luego ip configuration cambiaremos la configuración de estático a DHCP para obtener ip del servidor.

Servicios:

- Servidor Web (HTTP): En la sección de services luego apartado HTTP

Activamos el servicio y modificamos la página del índex relacionado a las UNAS.

- Servidor DNS: En la sección de services luego apartado DNS, activamos el servicio y configuramos la siguiente dns:

Name: www.unas.edu.pe

Type: A record

Detail: 192.168.1.254

- Servidor FTP: En la sección de services luego apartado FTP activamos el servicio y creamos un usuario nuevo con las siguientes credenciales:

Usuario: Admin

Password: 123456

Permisos: WRDRL

Pruebas:

- DHCP brinda direcciones dinámicamente a las PCs de las LANs

- Las PCs pueden ingresar al servicio WEB en desktop luego Web browser y digitando www.unas.edu.pe.

- Acceder al servicio FTP con el usuario creado ingresando en la PC a desktop luego a

Command Prompt, ahí digitaremos “ftp 172.16.0.253” e ingresaremos las credenciales.

- Probar conectividad entre las LANS

## ACTIVIDAD 10 Acceso remoto y seguridad basica

SSH es un protocolo cliente-servidor, con un cliente SSH y un servidor SSH. El equipo cliente (como un PC) establece una conexión con un servidor SSH que se ejecuta en un dispositivo remoto (como un router).

Telnet es un protocolo que permite acceder remotamente a dispositivos remotos para modificar su configuración.

SSH se ejecuta en el protocolo TCP número 22 y, a diferencia de Telnet, incluye cifrado. SSH también utiliza más comandos para la configuración que Telnet.

Creación y configuración de VLANs:

En configuración global para todos los switchs y Core switchs debemos crear las vlans necesarias para los hosts:

vlan 10

name ADMIN

vlan 20

name USUARIOS

vlan 30

name OPERARIOS

ex

Ahora dentro de switch-CORE-VLAN-A en configuración global ingresamos el comando “ip routing” para que el switch funcione como enrutador, ahora podremos ingresar la dirección de red para las vlans con la siguiente secuencia:

interface Vlan10

ip address 172.16.10.1 255.255.255.240

ex

interface Vlan20

ip address 172.16.0.1 255.255.255.240

ex

interface Vlan30

ip address 172.16.1.1 255.255.255.240

ex

Luego dentro de switch-CORE-VLAN-B en configuración global ingresamos el comando “ip routing” para que el switch funcione como enrutador, ahora podremos ingresar la dirección de red para las vlans con la siguiente secuencia:

interface Vlan10

ip address 172.16.10.17 255.255.255.240

ex

interface Vlan20

ip address 172.16.0.17 255.255.255.240

ex

interface Vlan30

ip address 172.16.1.17 255.255.255.240

ex

Configuramos vlans en las interfaces:

En switch_A y switch_C: con la opción range configuramos varias interfaces.

interface range f0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 20

En switch_B y switch_B: con la opción range configuramos varias interfaces.

interface range f0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 30

Configuración troncal vlan 1:

Para los Switch-Core Aplicaremos la misma configuración ya que usan las mismas interfaces para las vlans que tienen:

interface FastEthernet0/23

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

ex

interface FastEthernet0/24

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

ex

Para los switchs 2960 configuraremos la interfaz f0/24 para le enlace troncal:

interface FastEthernet0/24

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

ex

Direccionamiento Routers: configuramos según la tabla las interfaces de los routers

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| switch-CORE-VLAN-A | g0/1 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-A | g0/1 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
|  | g0/0 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
| R-ASBR-BGP | g0/0 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 10.10.10.8 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-B | g0/2 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |
|  | g0/1 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 |
| switch-CORE-VLAN-B | g0/1 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 |

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Configurar dirección de los swichs:

Para Switch_A:

interface vlan 10

ip address 172.16.10.2 255.255.255.240

no shutdown

ip default-gateway 172.16.10.1

Para Swirch_B:

interface Vlan10

ip address 172.16.10.3 255.255.255.240

no shutdown

ip default-gateway 172.16.10.1

Para Switch_C:

interface Vlan10

ip address 172.16.10.18 255.255.255.240

no shutdown

ip default-gateway 172.16.10.17

Para Switch_D:

interface Vlan10

ip address 172.16.10.19 255.255.255.240

no shutdown

ip default-gateway 172.16.10.17

Enrutamiento Dinámico OSPFv2:

Para switch-CORE-VLAN-A:

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 172.16.0.0 0.0.0.15 area 0

network 172.16.1.0 0.0.0.15 area 0

network 172.16.10.0 0.0.0.15 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

Para R-CORE-A

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

Para R-ASBR-BGP:

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

Para R-CORE-B:

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

Para switch-CORE-VLAN-B:

router ospf 10

router-id 5.5.5.5

network 172.16.0.16 0.0.0.15 area 0

network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0

network 172.16.10.16 0.0.0.15 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

Acceso remoto Protocolo Telnet y SSH:

En R-ASBR-BGP configuraremos los protocolos de acceso remoto telnet y SSH para lo cual en modo configuración global.

Primeramente, definimos el nombre de dominio del router:

ip domain-name control.com

Ahora Creamos un usuario llamado admin y una contraseña con secret el cual cifra la contraseña (más seguro que password).

username admin secret cisco

luego Generamos las claves criptográficas RSA y aplicamos 2048 bits:

crypto key generate rsa

2048

Accedemos a las líneas virtuales para conexiones remotas (Telnet/SSH).

line vty 0 4

Configuramos una contraseña para telnet:

password cisco

Indicamos que se usen los usuarios locales para autenticarse con el admin y permitimos todos los protocolos remotos:

login local

transport input all

exit

Finalmente definimos una contraseña para el modo privilegiado:

enable password code

Pruebas:

- Ingreso remoto a Telnet con “telnet (Dirección del router)”

- Ingreso remoto a SSH con “ssh -l (usuario) (Dirección del router)”

- Probar gestión remota

- Verificar conexión total

# REDE Y CONECTIVIDAD NIVEL II

## ACTIVIDAD 1 Agregación de enlaces (EtherChannel)

EtherChannel es una tecnología de agregación de enlaces que agrupa múltiples enlaces físicos (cables Ethernet) entre switches en un único enlace lógico. Esto aumenta el ancho de banda, proporciona redundancia y evita que el protocolo STP (Spanning Tree Protocol) bloquee enlaces redundantes.

Direccionamiento:

IP RED: 172.16.0.0/24

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4 y mascara correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Configuración EtherChannel:

Para Switch_A:

Ingresamos en modo configuración global y con la función rango configuramos las interfaces que se usaran para EtherChannel para enlace troncal:

interface range f0/1-3

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

exit

salimos y nuevamente ingresamos a las 3 interfaces con el range y configuramos el grupo etherchannel en modo desirable para poner a las interfaces en estado de negociación activa, enviando paquetes PAgp:

Interface range f0/1-3

channel-group 1 mode desirable

exit

Ahora ingresamos al port 1 y aplicamos enlace troncal

int port 1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

Para CORE:

Ingresamos en modo configuración global y con la función rango configuramos las interfaces que se usaran para EtherChannel para enlace troncal:

Interface range f0/1-6

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

exit

Salimos e ingresamos a las interfaces f0/1-3 con el range para configurar el primer etherchannel en modo desirable:

interface range f0/1-3

channel-group 1 mode desirable

exit

luego la ingresamos a port 1 y aplicamos enlace troncal

int port 1

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1

exit

Para el segundo grupo de interfaces:

Salimos e ingresamos a las interfaces f0/4-6 con el range para configurar el segundo etherchannel en modo desirable:

interface range f0/4-6

channel-group 2 mode desirable

exit

luego la ingresamos a port 2 y aplicamos enlace troncal

int port 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

exit

Para Switch_B:

Ingresamos en modo configuración global y con la función rango configuramos las interfaces que se usaran para EtherChannel para enlace troncal:

interface range f0/4-6

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

exit

Salimos e ingresamos a las interfaces f0/4-6 con el range para configurar el segundo etherchannel en modo desirable

Interface range f0/4-6

channel-group 2 mode desirable

exit

luego la ingresamos a port 2 y aplicamos enlace troncal:

int port 2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

Pruebas:

- Verificar configuración EtherChannel en la switch con “do show etherchannel” y “do show etherchannel s”

- Conexión entre las PCs

## ACTIVIDAD 2 Direccionamiento IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) es la versión más reciente del protocolo de internet, diseñada para reemplazar a IPv4 y solucionar la escasez de direcciones IP. Utiliza un direccionamiento de 128 bits, ofreciendo un número virtualmente inagotable de direcciones únicas para conectar miles de millones de dispositivos

Direccionamiento:

| Dispositivo | interface | IPv6 address / mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| R-CORE-IPV6 | g0/0 | 2026:db8:1:1::/64 | FE80::1 |
|  | g0/1 | 2026:db8:1:2::/64 | FE80::1 |
|  | g0/2 | 2026:db8:1:3::/64 | FE80::1 |

IPv6 Configuración:

- Dentro de R-CORE-IPV6 ingresar el comando “ipv6 unicast-routing” para permitir que el router reenvíe paquetes IPv6.

Para la interfaz g0/0 ingresamos la dirección IPv6, mascara y su link-local:

int g0/0

ipv6 address 2026:DB8:1:1::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

ex

Para la interfaz g0/1 ingresamos la dirección IPv6, mascara y su link-local:

int g0/1

ipv6 address 2026:DB8:1:2::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

ex

Para la interfaz g0/2 ingresamos la dirección IPv6, mascara y su link-local:

int g0/2

ipv6 address 2026:DB8:1:3::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

ex

Configurar dirección IPv6 de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv6 y mascara y gateway correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration y nos situamos en ipv6 configuration e ingresamos la ip correspondiente en el casillero ipv6 la máscara “64” después de / y en el default-gateway ingresamos FE80::1.

Pruebas:

- Verificar configuración de direcciones IPv6 con el comando “show ipv6 interface brief”

- Ingreso correcto de prefijos

- Comunicación Ipv6 con todos las PCs

## ACTIVIDAD 3 Redundancia de Gateway (HSRP)

HSRP (Hot Standby Router Protocol) en Cisco Packet Tracer es un protocolo propietario de Cisco diseñado para proporcionar alta disponibilidad de red. Permite que dos o más routers compartan una dirección IP y MAC virtual, creando un gateway predeterminado redundante. Si el router activo falla, el de respaldo toma el control instantáneamente sin interrumpir la conexión de los hosts.

Direccionamiento:

Para todos los routers configurar las interfaces de los routers según la tabla de direcciones.

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R-CORE-1 | g0/1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
| R-CORE-2 | g0/1 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 |
| R-CORE-3 | g0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |
|  | g0/1 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 |

HSRP:

En R-CORE-1 ingresar a la interfaz g0/1 y activar el cambio a standby con el comando

standby ver 2

luego se ingresa la ip virtual (Gateway que usara la red) con el comando.

standby 1 ip 192.168.1.1

el numero de 1 en standby tiene que ser el mismo para los routers, luego se configura la prioridad con el siguiente comando

“standby 1 priority 150”

de manera predeterminada la prioridad es de 100 y finalmente ingresamos el comando para que se determine cual es el router activo

“standby 1 preempt”

En R-CORE-2 ingresamos a la interfaz g0/2 y realizar el cambio a standby y luego ingresar la ip virtual

standby ver 2

standby 1 ip 192.168.1.1

no configuramos la prioridad por que de manera predeterminada es 100 de prioridad, por lo cual ingresamos el comando para determinar el router activo

standby 1 preempt

Configuración OSPFv2:

Para R-CORE-1:

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

Para R-CORE-2:

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

Para R-EDGE-ISP:

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4 y mascara correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

Pruebas:

- Prioridad configurada correctamente y Gateway virtual activo

- Conectividad Total.

- Verificar la conectividad entre LANs con HSRP inhabilitando la interfaz con mayor prioridad.

## ACTIVIDAD 4 Virtualización de Red e InterVlan

El enrutamiento Inter-VLAN en Cisco Packet Tracer es el proceso de permitir la comunicación entre diferentes VLANs (redes lógicas) que, por defecto, están aisladas entre sí.

Direccionamiento:

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R-EDGE-IPS | g0/1.10 (Vlan 10) | 192.168.1.1 | 255.255.255.192 |
|  | g0/1.20 (Vlan 20) | 192.168.1.65 | 255.255.255.192 |
|  | g0/1.99 | *********** | ************ |
|  | g0/0 | 192.168.1.129 | 255.255.255.240 |
|  | g0/2 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |

Configurar la dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente según la topologia de los servidores en desktop y luego ip configuration.

DHCP configuración:

Servidor DHCP: Ingresamos a la sección de Services luego al apartado DHCP y configuramos 3

pool y habilitamos el servicio de off a on

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | PROCESOS |
| Default Gateway | 192.168.1.1 |
| DNS server | 192.168.0.252 |
| Star IP Address | 192.168.1.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.192 |
| N° usuarios | 62 |

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | ADMINISTRACION |
| Default Gateway | 192.168.1.65 |
| DNS server | 192.168.0.252 |
| Star IP Address | 192.168.1.66 |
| Subnet Mask | 255.255.255.192 |
| N° usuarios | 62 |

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | IMPRESIÓN |
| Default Gateway | 192.168.1.129 |
| DNS server | 192.168.0.252 |
| Star IP Address | 192.168.1.130 |
| Subnet Mask | 255.255.255.240 |
| N° usuarios | 14 |

En R-EDGE-IPS ingresar a la interfaz g0/0 e ingresar el comando “ip helper-address 192.168.0.254” para obtener ips dinámicamente

Para todas las PC, Laptops ingresar a desktop y luego ip configuration y cambiar de estatic a DHCP, y para las impresoras en la sección de config y luego settings cambiamos de estatic a DHCP

CONFIGURAR VLANS:

En SW_A configuración global creamos las vlans:

vlan 10

name PROCESOS

vlan 20

name ADMINISTRACION

vlan 99

name NATIVE

ex

Ahora asignamos las interfaces a las vlans correspondientes.

Con el comando range modificaremos las interfaces 1 al 4:

int range f0/1-4

switchport mode access

switchport access vlan 10

ex

luego para la interfaz 20 asignamos la vlan 20

int f0/20

switchport mode access

switchport access vlan 20

ex

Finalmente configuramos la troncal NATIVA 99 en la interfaz g0/1

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

Configurar InterVlan:

- En R-EDGE-IPS ingresamos a la interfaz g0/1.10 e ingresamos el siguiente comando “encapsulation dot1q 10” para encapsular la vlan número 10, después de ingresar la dirección utilizaremos el comando “ip helper-address 192.168.0.254” para obtener el servicio del servidor DHCP.

- En R-EDGE-IPS ingresamos a la interfaz g0/1.20 e ingresamos el siguiente comando “encapsulation dot1q 20” para encapsular la vlan número 20, después de ingresar la dirección utilizaremos el comando “ip helper-address 192.168.0.254” para obtener el servicio del servidor DHCP.

- En R-EDGE-IPS ingresamos a la interfaz g0/1.99 e ingresamos el siguiente comando “encapsulation dot1q 99 native” para configurar la VLAN 99 como nativa.

- Finalmente ingresaremos a la interfaz g0/1 y le encenderemos con no shutdown, esto también encedera las subinterfaces

Servicios:

- DNS: Dentro del servidor en la sección de services y luego en el apartado DNS activar el servicio y crear una DNS con los siguientes datos:

Nombre: www.unas.edu.pe

Dirección: 192.168.0.253

- FTP: Dentro del servidor en la sección services y luego en el apartado FTP activar el servicio y crear un usuario con los siguientes datos:

Usuario: admin

Contraseña: 123456

- Web: Dentro del servidor en la sección de services y luego en el apartado HTTP activar el servicio y modificar el index:

Index: diseño simple relacionado a las Universidad Agraria de la Selva

Pruebas:

- Intervlan y Segmentación correcta.

- Probar acceso a los servicios WEB mediante la DNS www.unas.edu.pe ,y FTP desde los dispositivos finales en desktop y luego a command prompt e insertamos el comando ftp 192.168.0.251 e ingresamos las credenciasles.

- Conectividad total

## ACTIVIDAD 5 VPN sitio a sitio

Una VPN de sitio a sitio es una conexión permanente diseñada para funcionar como enlace cifrado entre oficinas ("sitios"). Suele configurarse como una conexión de red IPsec entre equipos de red.

HABILITAR LICENCIA DE SEGURIDAD:

En configuración global en los routers EDGEA y EDGEB habilitar paquetes de seguridad con:

“license boot module c1900 technology-package securityk9” luego exit.

Reiniciar los routers con “reload”

Ingresar los nombres de los routers “hostname”

Direccionamiento: Para todos los routers configurar las interfaces de los routers según la tabla de direcciones.

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| EDGEA | g0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10. | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/0 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 |
| EDGEB | g0/1 | 172.16.0.0 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 |
| ISP | g0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |
|  | g0/1 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
| ABR | se0/0/0 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 |
|  | se0/0/1 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |

Configurar dirección de las PCs:

Para todos las PCs se debe ingresar su dirección ipv4 y mascara correspondiente como se muestra en la topología, ingresamos a las PCs en la sección desktop y en ip configuration ingresamos las ipv4 respectiva mostrada en la topología

En EDGEA aplicar enrutamiento estático predeterminado para la interfaz del router ISP.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

En EDGEB aplicar enrutamiento estático predeterminado para la interfaz del router ISP.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5

VPN configuración:

Inicialmente cambiar el nombre de los router en CLI que tendran VPN en configuración global con el comando:

Hostname EDGEA

Hostname EDGEB

Para el router EDGEA seguir la siguiente secuencia:

- EDGEA#conf t

- EDGEA(config)#crypto isakmp policy 10 -------> crea una politica isakmp con la prioridad de 10

- EDGEA(config-isakmp)#encryption aes 256 ------> permite usar el cifrado aes 256

- EDGEA(config-isakmp)#authentication pre-share ------> para usar clave pre compartida

- EDGEA(config-isakmp)#group 5 -----------> uso de grupo 5 para intercambio de claves.

- EDGEA(config-isakmp)#ex

- EDGEA(config)#crypto isakmp key secretkey address 10.10.10.6 ----------> establecer clave compartida

- EDGEA(config)#crypto ipsec transform-set EDGEA-EDGEB esp-aes 256 esp-sha-hmac --> definir el conjunto de transformacion de cifrado aes y autenticacion sha

- EDGEA(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp -------> crear un mapa criptografico con secuencia 10.

- EDGEA(config-crypto-map)#set peer 10.10.10.6 ---------> definir ip publica del peer remoto

- EDGEA(config-crypto-map)#set pfs group5

- EDGEA(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 86400 --> establecer el tiempo de vida de la asociacion a 24horas

- EDGEA(config-crypto-map)#set transform-set EDGEA-EDGEB --> establecer conjunto de transformacion.

- EDGEA(config-crypto-map)#match address 100 -----> la vpn solo perimitira el trafico que coincida con el ACL.

- EDGEA(config-crypto-map)#ex

- EDGEA(config)#int g0/0

- EDGEA(config-if)#crypto map IPSEC-MAP -------------> establecer el mapa criptgrafico.

- EDGEA(config-if)#ex

- EDGEA(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255 -------> definir ACL que para el trafico.

- EDGEA(config)#do wr ------> guardar configuracion.

Para router EDGEB seguir la siguiente secuencia:

- EDGEB#conf t

- EDGEB(config)#crypto isakmp policy 10 -------> crea una politica isakmp con la prioridad de 10.

- EDGEB(config-isakmp)#encryption aes 256 ------> permite usar el cifrado aes 256.

- EDGEB(config-isakmp)#authentication pre-share ------> para usar clave pre compartida.

- EDGEB(config-isakmp)#group 5 --------> uso de grupo 5 para intercambio de claves.

- EDGEB(config-isakmp)#ex

- EDGEB(config)#crypto isakmp key secretkey address 10.10.10.1 ----------> establecer clave compartida.

- EDGEB(config)#crypto ipsec transform-set EDGEB-EDGEA esp-aes 256 esp-sha-hmac ---> definir el conjunto de transformacion de cifrado aes y autenticacion sha.

- EDGEB(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp -------> crear un mapa criptografico con secuencia 10.

- EDGEB(config-crypto-map)#set peer 10.10.10.1 ---------> definir ip pública del peer remoto.

- EDGEB(config-crypto-map)#set pfs group5

- EDGEB(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds ---> 86400 establecer el tiempo de vida de la asociacion a 24horas.

- EDGEB(config-crypto-map)#set transform-set EDGEB-EDGEA --> establecer conjunto de transformacion.

- EDGEB(config-crypto-map)#match address 100 ------> la vpn solo perimitira el trafico que coincida con el ACL.

- EDGEB(config)#INT g0/0

- EDGEB(config-if)#crypto map IPSEC-MAP --------> establecer el mapa criptgrafico.

- EDGEB(config-if)#ex

- EDGEB(config)#access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 -------> definir ACL que para el trafico.

- EDGEB(config)#do wr ------> guardar configuracion.

PRUEBAS:

- Verificar el estado del tunel isakmp con el comanto “show crypto isakmp sa”.

- Verificar el estado del tunel ipesec y los valores de pkts encaps y decaps con el comando “show crypto ipsec sa”.

- Verificar el mapeo del crypto map (peer, acl, lifetime) con el comando “show crypto map”.

- Conectividad entre los 2 sitios.

## ACTIVIDAD 6 ACL estándar y extendida

Las ACL (Listas de Control de Acceso) en redes Cisco filtran tráfico para mejorar la seguridad. Las ACL estándar (1-99) filtran solo por dirección IP de origen y deben colocarse cerca del destino. Las ACL extendidas (100-199) filtran por IP de origen, IP de destino, protocolo y puerto, colocándose cerca del origen.

Direccionamiento: Para todos los routers configurar y encender las interfaces de los routers según la tabla de direcciones.

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R-EDGE-A | g0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 |
| R-EDGE-B | g0/1 | 172.16.0.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 |
| R-EDGE-C | g0/1 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
| R-SERVER-GW | g0/1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |
|  | g0/0 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 |
|  | g0/2 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |

Configurar la dirección ipv4, mascara y Gateway correspondiente según la topologia de los servidores en desktop y luego ip configuration.

Enrutamiento OSPFv2:

Para R-EDGE-A:

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

Para R-EDGE-B:

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0

Para R-EDGE-C:

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area

Para R-SERVER-GW:

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

DHCP configuración: Ingresamos a la sección de Services luego al apartado DHCP y configuramos 3 pool y habilitamos el servicio de off a on

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | ATENCION |
| Default Gateway | 192.168.1. |
| DNS server | 192.168.0.252 |
| Star IP Address | 192.168.1.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| N° usuarios | 250 |

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | ADMINISTRACION |
| Default Gateway | 172.16.0.1 |
| DNS server | 192.168.0.252 |
| Star IP Address | 172.16.0.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| N° usuarios | 250 |

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | AREA_TI |
| Default Gateway | 172.16.1.1 |
| DNS server | 192.168.0.252 |
| Star IP Address | 172.16.1.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| N° usuarios | 250 |

Para R-EDGE-A, R-EDGE-B Y R-EDGE-C configurar el puerto g0/1 con el comando “ip helper-address 192.168.0.254” para obtener ips dinámicamente.

Configuracion IPv4 con DHCP:

Para todas las PCs ingresar a desktop y luego ip configuration y cambiar de estatic a DHCP.

Servicios:

- DNS: Dentro del servidor en la sección de services y luego en el apartado DNS activar el servicio y crear una DNS con los siguientes datos:

Nombre: www.compuchex.com

Dirección: 192.168.0.253

- FTP: Dentro del servidor en la sección services y luego en el apartado FTP activar el servicio y crear un usuario con los siguientes datos:

Usuario: admin

Contraseña: cisco123

- Web: Dentro del servidor en la sección de services y luego en el apartado HTTP activar el servicio y modificar el index:

Index: diseño simple relacionado a la tienda de electrodomésticos Compuchex.

ACL estándar:

Para ACL estándar la configuración se debe realizar lo más cercano al destino.

Entonces en R-EDGE-A modo configuración global configuramos la ACL 11:

Se quiere restringir el tráfico de LAN AREA_TI a LAN ATENCION.

“access-list 11 deny 172.16.1.0 0.0.0.255”

“access-list 11 permit any”

Ahora activamos la ACL en la interfaz correspondiente

Int g0/1

ip access-group 11 out

Para R-EDGE-C modo configuración global configuramos la ACL 10:

Se quiere restringir el tráfico de LAN ATENCION a LAN AREA_TI.

access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 10 permit any

Ahora activamos la ACL en la interfaz correspondiente:

Int g0/1

ip access-group 10 out

ACL extendida:

Para ACL extendida la configuración se debe realizar lo más cercano al origen.

Entonces en R-EDGE-A modo configuración global configuramos la ACL 101:

Restringir el acceso a los servicios WEB y FTP hacia LAN ATENCION.

“access-list 101 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.0.253 eq 80”

“access-list 101 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.0.251 eq 21”

“access-list 101 permit ip any any”

Ahora activamos la ACL en la interfaz correspondiente:

Int g0/1

ip access-group 101 in

Para R-EDGE-C modo configuración global configuramos la ACL 102:

Restringir el acceso al servicio FTP hacia LAN AREA_TI.

“access-list 102 deny tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 192.168.0.251 eq 21”

“access-list 102 permit ip any any”

Ahora activamos la ACL en la interfaz correspondiente:

Int g0/1

ip access-group 102 in

Pruebas:

- Verificar configuración de ACLs con el comando “show access-lists”.

- Verificar servicios restringidos especificados para las LANs.

## ACTIVIDAD 7 Firewall y Proxy

Un firewall es un mecanismo de seguridad (hardware o software) que filtra el tráfico entrante/saliente basándose en reglas para bloquear accesos no autorizados.

Un proxy actúa como intermediario entre una red interna e internet y gestionando solicitudes.

Configuración ASA 5506:

Primeramente, se debe cambiar la contraseña para ingresar el modo enable ya que de manera predeterminada esta no tiene una:

En configuración global ingresar el siguiente comando “enable password cisco123”

Luego configurar el nombre y el nivel de seguridad en las interfaces con los siguientes comandos:

- “nameif (nombre)”

- “security-level (valor)”

| interface | nombre | nivel de seguridad |
| --- | --- | --- |
| g1/1 | OUTSIDE | 0 |
| g1/2 | INSIDE | 100 |
| g1/3 | DMZ | 50 |

Direccionamiento:

| Dispositivo | interface | IPv4 address | Subnet mask | id router |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASA-FIREWALL-PROXY | g1/1 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 | 1.1.1.1 |
|  | g1/2 | 172.16.0.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | g1/3 | 10.10.10.17 | 255.255.255.252 |  |
| R-CORE | g0/1 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 | 2.2.2.2 |
|  | g0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | g0/2 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |  |
| ABR | g0/1 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 | 3.3.3 |
|  | g0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |  |
| R-IGW | g0/0 | 200.100.10.1 | 255.255.255.0 | 4.4.4.4 |
|  | g0/1 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |  |
|  | g0/2 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 |  |
| R-CORE-AC | g0/0 | 172.16.1.0 | 255.255.255.0 | 5.5.5.5 |
|  | g0/1 | 10.10.10.18 | 255.255.255.252 |  |

- Ingresar IPv4, Mascara y Gateway correspondiente a las PCs y Servidores.

Enrutamiento OSPFv2:

- Para ASA-FIREWALL-PROXY:

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 172.16.0.0 255.255.255.0 area 0

network 10.10.10.12 255.255.255.252 area 0

network 10.10.10.16 255.255.255.252 area 0

- Para R-CORE:

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

- Para ABR:

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

- Para R-IGW:

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

network 200.100.10.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

- Para R-CORE-AC:

router ospf 10

router-id 5.5.5.5

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0

Proxy:

En ASA-FIREWALL-PROXY se crearán las ACL extendidas necesarias para cumplir las reglas proxy y el tráfico del exterior:

Reglas Proxy para ACL extendida INSIDE-IN

-PC_CTR no tiene acceso a servicio WEB 80.

access-list INSIDE-IN extended deny tcp host 172.16.0.4 host 200.100.10.99 eq 80

-PC_AT1 y PC_AT2 no tienen acceso a FTP 21.

access-list INSIDE-IN extended deny tcp host 172.16.0.2 host 172.16.1.4 eq 21

access-list INSIDE-IN extended deny tcp host 172.16.0.3 host 172.16.1.4 eq 21

-PC_XP no tiene acceso a servicio WEB 80 y FTP 21.

access-list INSIDE-IN extended deny tcp host 172.16.0.5 host 200.100.10.99 eq 80

access-list INSIDE-IN extended deny tcp host 172.16.0.5 host 172.16.1.4 eq 21

- Permitir todo el trafico al final de la lista de acceso.

access-list INSIDE-IN extended permit ip any any

- Habilitar la lista de acceso creada en la interfaz INSIDE

“access-group INSIDE-IN in interface INSIDE”

ACL extendida para permitir el tráfico ICMP y servicios exteriores:

Para la interfaz OUTSIDE:

Ingresar el siguiente comando para el acceso al servidor WEB:

- access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 200.100.10.99 eq 80

Ingresar el siguiente comando para permitir el tráfico de retorno desde el servidor WEB:

- access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp host 200.100.10.99 any

Ingresar el siguiente comando para permitir solo el tráfico ICMP:

- access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp any any

Finalmente, para habilitar la lista de acceso creada en la interfaz OUTSIDE:

- access-group OUTSIDE-IN in interface OUTSIDE

Para la interfaz DMZ:

Ingresar el siguiente comando para el acceso al servidor FTP:

- access-list DMZ-IN extended permit tcp any host 172.16.1.4 eq 21

Ingresar el siguiente comando para permitir el tráfico de retorno desde el servidor FTP:

- access-list DMZ-IN extended permit tcp host 172.16.1.4 any

Ingresar el siguiente comando para permitir solo el tráfico ICMP:

- access-list DMZ-IN extended permit icmp any any

Finalmente, para habilitar la lista de acceso creada en la interfaz OUTSIDE:

- access-group DMZ-IN in interface DMZ

Servicios:

Web: Dentro de services en HTTP habilitar y luego en index:

- Diseño simple en relación con internet.

FTP: Dentro de services en FTP habilitar:

- Usuario: admin

- Contraseña: cisco123

- Permisos: write, read, delete, rename y list

Pruebas:

- Configuración correcta del nombre y nivel de seguridad de las interfaces del ASA 5506.

- Aplicación correcta ACL de las reglas proxy.

- Aplicación correcta ACL del exterior.

## ACTIVIDAD 8 Monitorización SNMP y Syslog

SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo de administración de red que se utiliza para administrar (controlar y monitorear) los dispositivos de infraestructura de red entre ellos routers, switchs, servidores y otros.

Syslog es un estándar para enviar y recibir mensajes de notificación, en un formato específico, desde diversos dispositivos de red. Los mensajes incluyen marcas de tiempo, mensajes de eventos, gravedad, direcciones IP del host, diagnósticos y más.

Configurar interfaz de R-CORE-SNMP:

Inicialmente en configuración global debemos configurar la interfaz g0/1 dentro asignamos la dirección de la red y encendemos la intefaz:

int g0/1

ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

no shu

Configuraciones de SERVER-SYSLOG:

Lo primero que debemos hacer es asignar la IPv4, mascara y Gateway del servidor para lo cual dentro del servidor en la sección desktop y luego ip configuration:

IPv4: 192.168.10.100

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

Ahora salimos y nos dirigimos a la sección Services ingresamos al apartado de Syslog y activamos o verificamos que el servicio este en ON

Configuración SNMP y Syslog en R-CORE-SNMP:

En configuración global dentro de R-CORE-SNMP activamos y creamos una comunidad SNMP de solo lectura (Read only):

snmp-server community snmp-unas-ro ro

Seguidamente creamos otra comunidad SNMP para lectura y escritura:

snmp-server community snmp-unas-rw rw

Ahora configuraremos Syslog primeramente activamos el sistema de registro de eventos y configuramos el servidor Syslog con su dirección IPv4:

logging on

logging 192.168.10.100

Con esto R-CORE-SNMP enviará sus mensajes de eventos y errores al SERVER-SYSOG para monitoreo y auditoría.

Finalmente definimos el nivel de severidad de los mensajes enviados al servidor syslog:

logging trap debugging

Configuración SNMP y Syslog en CORE-DTRO:

Inicialmente en configuración global debemos configurar la interfaz vlan 1 dentro asignamos una dirección IPv4 y encendemos la intefaz:

int vlan 1

ip add 192.168.10.99 255.255.255.0

no shu

salimos de la intefaz ahora configuración global activamos y creamos una comunidad SNMP de solo lectura (Read only):

snmp-server community snmp-unas-ro ro

Seguidamente creamos otra comunidad SNMP para lectura y escritura:

snmp-server community snmp-unas-rw rw

Ahora configuraremos Syslog primeramente activamos el sistema de registro de eventos y configuramos el servidor Syslog con su dirección IPv4:

logging on

logging 192.168.10.100

Con esto CORE-DTRO enviará sus mensajes de eventos y errores al SERVER-SYSLOG para monitoreo y auditoría.

Finalmente definimos el nivel de severidad de los mensajes enviados al servidor syslog:

logging trap debugging

Generar cambios y verificación de tabla Syslog:

Para generar información que será capturada por el servidor Syslog ingresamos al R-EDGE-ISP y en configuración global ingresamos a la intefaz g0/0 configuramos la dirección ip, mascará y encendemos la interfaz:

int g0/0

ip add 10.10.10.2 255.255.255.252

no shu

ahora en R-CORE-SNMP también configuramos la intefaz g0/0

int g0/0

ip add 10.10.10.1 255.255.255.252

no shu

Nos pasamos al SERVER-SYSLOG y nos dirigimos al servicio syslog y podremos ver los cambios capturados y descritos en la tabla.

Administrar red con SNMP:

Primeramente, debemos asignar las direcciones IPv4, mascara y Gateway de las PC de la misma forma que con el servidor Syslog.

Ahora ingresamos a PC_1 en la sección de desktop y luego a MIB Browser, una vez dentro en el casillero address ingresamos la ip de la vlan 1 del CORE-DTRO y luego en advance ingresamos:

Address: 192.168.10.99

Read community: snmp-unas-ro ro

Write community: snmp-unas-rw rw

SNMP versión: v2

Ahora en el árbol de configuraciones en router_std MIBs desglosamos hasta llegar a .mib-2 ahí ingresaremos a system y luego seleccionamos sysNAME y damos al bottom GO, con eso nos mostrara información del switch multilayer CORE-DTRO.

Cambiaremos la operación de GET a SET y nos saldrá una tabla donde tendremos que cambiar el type a octetString y el value a CORE-DTRO aceptaremos y seguidamente daremos al bottom GO, con esto cambiaremos el nombre en la línea de comando del switch multilayer validando la administración del dispositivo con el protocolo SNMP

Para la segunda prueba administraremos el R-CORE-SNMP, en PC_5 realizaremos los mismos pasas cambiando la dirección por la del router:

Address: 192.168.10.99

Read community: snmp-unas-ro ro

Write community: snmp-unas-rw rw

SNMP versión: v2

Dentro de la misma ruta en system y luego selecciaran sysNAME y damos al bottom GO, con eso nos mostrara información de router.

Cambiaremos la operación de GET a SET y nos saldrá una tabla donde tendremos que cambiar el type a octetString y el value a R-CORE-SNMP aceptaremos y seguidamente daremos al bottom GO, con esto cambiaremos el nombre en la línea de comando del router validando la administración del dispositivo con el protocolo SNMP.

## ACTIVIDAD 9 NAT Y PAT

NAT (Network Address Translation) es un método utilizado en routers Cisco para mapear direcciones IP privadas a públicas, permitiendo la salida a internet.

PAT (Port Address Translation o "sobrecarga NAT") es un tipo de NAT que utiliza números de puerto para permitir que múltiples dispositivos internos compartan una única dirección IP pública.

CONFIGURACION BASE:

Las interfaces de los routers a excepción de la g0/1 de R-CORE-VLANS ya están configuradas con su respectivo ipv4 y mascara.

VLANs en SW-DTR:

Ingresamos a SW-DTR y en la consola configuración global creamos las vlan 10 TI, 20 ADMINISTRACION y 99 NATIVA:

vlan 10

name TI

vlan 20

name ADMINISTRACION

vlan 99

name NATIVA

Luego configuramos las interfaces del 1 al 10 para la vlan 10 y del 11 al 20 para la vlan 20:

int range f0/1-10

switchport mode access

switchport access vlan 10

ex

int range f0/11-20

switchport mode access

switchport access vlan 20

ex

Finalmente, en la interfaz g0/1 colocamos como enlace troncal a la vlan 99 NATIVA

int g0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

en modo privilegiado podrás verificar la creación correcta de las vlans con el comando.

show vlan brief

InterVlan en R-CORE-VLANS

Dentro de la línea de comando en modo configuración global creamos las subinterfaces para las vlans, las encapsulamos y configuramos su dirección Ipv4 y mascara

int g0/1.10

encapsulation dot1q 10

ip add 172.16.1.1 255.255.255.128

ex

int g0/1.20

encapsulation dot1q 20

ip add 172.16.1.129 255.255.255.128

ex

También encapsulamos la vlan NATIVA 99 como enlace troncal:

int g0/1.99

encapsulation dot1q 99 native

ex

CONFIGURACIÓN HOSTS:

Ingresamos a las PCs en la sección Desktop y luego a IP configuration y aplicamos la IPv4, mascara y Gateway correspondiente mostrada en la topología.

CONFIGURACIÓN WEB-UNAS:

Dentro del servidor en la sección Desktop y luego a IP configuration ingresamos la IPv4, masca y Gateway del servidor correspondiente mostrada en la topología.

Ahora salimos y nos vamos a la sección de Services luego en el apartado HTTP y luego en index en edit y hacemos una configuración básica del título y descripción en relación a las UNAS, luego guardamos en save.

Configuración OSPFv2

Para R-CORE-CONSULTA:

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

Para R-CORE-OPERARIOS:

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

Para R-ASBR-BGP:

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0

Para R-EDGE-ISP:

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

Para ABR-ISP:

router ospf 10

router-id 5.5.5.5

network 200.150.100.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0

Para R-CORE-VLANS:

router ospf 10

router-id 6.6.6.6

network 172.16.1.0 0.0.0.127 area 0

network 172.16.1.128 0.0.0.127 area 0

network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0

CONFIGURACIÓN NAT Y PAT:

Para realizar la configuración de NAT con sobrecarga ingresaremos a R-ABR-ISP y creamos una ACL estándar con numero 10 para indicar las redes privadas que serán traducidas por NAT:

access-list 10 permit 172.16.1.0 0.0.0.127

access-list 10 permit 172.16.1.128 0.0.0.127

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

Ahora con el siguiente comando aplicaremos NAT con sobrecarga (PAT), en donde indicamos que use el ACL 10 creado, que use la IP publica de la interfaz g0/1 y con overload activar PAT:

ip nat inside source list 10 interface gigabitEthernet 0/1 overload

Permitiendo con esto que los hosts internos compartan una solo IP publica cuando sale al exterior usando puertos diferentes.

Ahora definimos a la interfaz g0/1 como externa:

int g0/1
ip nat outside

luego definimos las interfaces g0/0 y g0/2 como internas:

int g0/0

ip nat inside

ex

int g0/2

ip nat inside

ex

Pruebas:

- Generamos trafico hacia el exterior con las redes privadas y verificamos la tabla de traducciones NAT con el comando “show ip nat translations” e identificaremos los puertos que están usando los hosts para su salida.

## ACTIVIDAD 10 Diseño y configuración SDN

El Network Controller en Cisco Packet Tracer es el componente que simula la gestión centralizada de una red bajo el modelo de Redes Definidas por Software (SDN), funcionando como el "cerebro" que permite configurar, monitorear y administrar múltiples dispositivos (como switches y routers) desde una única interfaz.

CONFIGURACION BASE:

Las interfaces de los routers a excepción de la g0/1 de R-CORE-VLANS ya están configuradas con su respectivo ipv4 y mascara.

VLANs en SW-VLAN:

Ingresamos a SW-VLAN y en la consola configuración global creamos las vlan 10 PROGRAMACION, 20 QA y 99 NATIVA:

vlan 10

name PROGRAMACION

vlan 20

name QA

vlan 99

name NATIVA

Luego configuramos las interfaces del 1 al 2 para la vlan 10 y del 3 al 4 para la vlan 20:

int range f0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

ex

int range f0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

ex

Finalmente, en la interfaz g0/1 colocamos como enlace troncal a la vlan 99 NATIVA

int g0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

en modo privilegiado podrás verificar la creación correcta de las vlans con el comando.

show vlan brief

InterVlan en R-CORE-VLANS

Dentro de la línea de comando en modo configuración global creamos las subinterfaces para las vlans, las encapsulamos y configuramos su dirección Ipv4 y mascara

int g0/1.10

encapsulation dot1q 10

ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

ex

int g0/1.20

encapsulation dot1q 20

ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

ex

También encapsulamos la vlan NATIVA 99 como enlace troncal:

int g0/1.99

encapsulation dot1q 99 native

ex

CONFIGURACIÓN OSPFv2

Para R-CORE-VLANS:

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 1

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 1

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 1

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 1

Para ABR:

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 1

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 1

Para EDGE:

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 1

network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 1

Para R-CORE-ADMIN:

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 1

network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 1

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 1

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 1

SERVICIOS:

Para todos los servidores se debe ingresar su dirección correspondiente como se muestra en la topología en la sección desktop y en ip configuration

WEB:

En la sección de services luego en el apartado HTTP activamos el servicio y luego en index en edit y hacemos una configuración básica del título y descripción en relación con la SUNAT, luego guardamos en save.

DNS:

En la sección de services luego en el apartado DNS activamos el servicio ingresamos los detalles:

Name: www.sunat.com

Address: 192.168.30.3

y le damos a ADD para agregar.

DHCP:

En la sección de services luego en el apartado DHCP activamos el servicio y creamos 2 configuraciones:

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | PROGRAMACION |
| Default Gateway | 192.168.10.1 |
| DNS server | 192.168.30.4 |
| Star IP Address | 192.168.10.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| N° usuarios | 250 |

| Parametros | Configuracion |
| --- | --- |
| Pool name | QA |
| Default Gateway | 192.168.20.1 |
| DNS server | 192.168.30.4 |
| Star IP Address | 192.168.20.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| N° usuarios | 250 |

Luego ingresamos al router R-CORE-VLANS e ingresamos a las subinterfaces para colocar el comando que permitirá obtener servicio DHCP en las vlans:

int g0/1.10

ip helper-address 192.168.30.5

ex

int g0/1.20

ip helper-address 192.168.30.5

ex

CONFIGURACION LAN ADMINISTRACIÓN:

Para PC_ADMIN se debe ingresar su dirección correspondiente como se muestra en la topología en la sección desktop y en ip configuration

Para el controlador SDN ingresamos a la sección config en el apartado settings y en el casillero default/Gateway de IPv4 ingresamos 192.168.40.1, ahora nos vamos a la interfaz gigabitEthernet0 e ingresamos la dirección 192.168.40.2 y la máscara 255.255.255.0.

CONFIGURACION NETWORK CONTROLLER (SDN):

Para todos los routers en configuración global ingresaremos el comando “username cisco password cisco123” y “enable password cisco123” para crear una cuenta de usuario local.

Luego ingresamos a la PC_ADMIN en la sección de desktop y luego en Web browser e ingresamos a la dirección del controlador SDN 192.168.40.2.

Nos mostrara una interfaz para registrar un nuevo usuario ai ingresaremos las siguientes credenciales:

Usuario: admin_cisco

Contraseña: admin123159357

Luego le damos a SETUP, ahora nos mostrara la interfaz de logeo, ingresamos las credenciales con la que nos registramos y le daremos a LOG IN.

Una vez dentro apareceremos en la sección DASHBOARD donde se mostrarán los dispositivos de red y los hosts, inicialmente no hay.

Hacemos click en las 3 rayas y nos vamos a provisioning luego al apartado CREDENTIALS y le damos en el botón CREDENTIAL y ponemos las siguientes credenciales:

Username: cisco

Password: cisco123

Enable password: cisco123

Descripcion: CREDENCIALES

Luego OKAY y ya tendremos creado las credenciales, ahora nos vamos al apartado de Discovery le damos al botón y llenamos con los siguientes datos:

Type: CDP

Name: R-CORE-ADMIN

IP Adrress: 192.168.40.1

Timeout: 5

Retry: 3

CDP level: 16

CLI: CREDENCIALES

Finalmente le damos ADD y con esto se realizará la detección, identificación y visualización de todos los dispositivos de red (switches, routers, dispositivos finales) configurados dentro de la topología.

Una vez finalizado la detección ingresaremos a los detalles del Discovery R-CORE-ADMIN y podremos visualizar los dispositivos descubiertos con su nombre, tipo, ip y estado.

Luego volvemos al dashboard y podremos ver con porcentaje y grafico los host y dispositivos de red.

En la sección de Assurance podremos ver mas detalles en los apartados de host podremos ver detalles de los hosts y en PAHT tracer podremos realizar ping entre dispositivos colando la ip de origen y destino como prueba ingresamos:

Source: 192.168.10.2

Destination: 192.168.40.2

Le damos OKAY y veremos todo el camino recorrido mediante los dispositivos.

En la sección de Policy sirve para crear reglas de administración automática para los dispositivos de la red.

Y finalmente en la sección API docs muestra la documentación de la API REST del controlador.

Esto significa que el controlador permite administrar la red mediante solicitudes HTTP (API) en lugar de hacerlo solo desde la interfaz gráfica.

En otras palabras, API Docs explica cómo otros programas pueden comunicarse con el Network.